接地卡

大唐线缆 连接世界 沟通未来

地址：四川省成都市高新区西区西芯大道10号

电话+86-28-87830898 传真：+86-28-87830899

型号：1/4”、3/8”、1/2”、7/8”、1-1/4”、1-5/8”等；

类型：免胶式、环扣式、钢带式等；

使用温度：-40℃~85℃； 相对湿度：≤93％；

大气压：70~106KPa；

环境性能：绝缘、密封性好、防水、防潮等。

电气特性：

| 耐冲击电流 | 耐电压 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 接地电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥70KA | ≥2KV/1min | ≤5mΩ | ≥5GΩ | ≤1Ω |

免胶式接地卡

| 规格 | 适配馈线规格 | 剥线长度（mm） |
| --- | --- | --- |
| JDM -1/4〞(S) | 1/4〞(超柔)电缆 | 30±1 |
| JDM -3/8〞(S) | 3/8〞(超柔)电缆 |  |
| JDM -1/2〞(S) | 1/2〞(超柔)电缆 |  |
| JDK -7/8〞(S) | 7/8〞(超柔)电缆 |  |
| JDK -5/4〞 | 5/4〞电缆 |  |
| JDK -13/8〞 | 13/8〞电缆 |  |

环扣式接地卡

| 规格 | 适配馈线规格 | 剥线长度（mm） |
| --- | --- | --- |
| JDK -1/4〞(S) | 1/4〞电缆 | ≥22 |
| JDK -3/8〞(S) | 3/8〞S电缆 | ≥22 |
| JDK -1/2〞S | 1/2〞S电缆 | ≥32 |
| JDK -7/8〞 | 7/8〞电缆 | ≥52 |
| JDK -5/4〞 | 5/4〞电缆 | ≥54 |
| JDK -13/8〞 | 13/8〞电缆 | ≥54 |

钢带式通用型室内接地卡

| 规格 | 铜鼻子规格 |
| --- | --- |
| JDT-C1 | C35-35铜鼻子 |
| JDT-C2 | C50-35铜鼻子 |
| JDT-I | 单、双孔铜鼻子 |