订  购  说  明

1、机柜根据机柜结构、框架、方孔条的不同材质分为Ｈ、O、L、W、C、G类型机柜；

| 机柜类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 结构 | 方孔条 | 框架/门 |
| H系列网络服务器机柜 | 焊接 | 2.0mm | 九折型材1.5mm，门1.5mm |
| O系列网络服务器机柜 | 焊接 | 2.0mm | 1.5mm，门1.5mm |
| L系列网络服务器机柜 | 拼装 | 2.0mm | 1.2mm，门1.2mm |
| W类网络机柜 | 拼装 | 1.5mm | 1.2mm，门1.0mm |
| G类网络机柜 | 拼装，壁挂 | 1.5mm或1.2mm | 1.2mm，门1.0mm |

2、每个类别机柜的前柜门、后柜门可自由组合，根据柜门类型的不同分为不同系列机柜；

| 柜门种类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 前门 | # | 后门 |
| A | 六角网孔弧形凹凸门 | R | 六角网孔平板双开门 |
| B | 六角网孔波浪门 | D | 六角网孔弧形单开门 |
| C | 六角网孔弧形门 | T | 全钢门 |
| D | 六角网孔平板门 |  |  |
| E | 边框冲孔玻璃门 |  |  |
| F | 玻璃门 |  |  |
| T | 全钢门 |  |  |

- 机柜订购编码规则

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTT- | 类型 | 系列 | - | 宽度 |  |  | - | 深度 |  |  | - | 容量 |  |  | - | 机柜颜色 |  |  |
|  | H | A |  | 4 | 450 |  |  | 5 | 500 |  |  | 6 | 6U |  |  | 3 | 黑色（RAL9004） |  |
|  | O | B |  | 5 | 530 |  |  | 6 | 600 |  |  | 9 | 9U |  |  | 8 | 浅灰色（RAL7035） |  |
|  | L | C |  | 6 | 600 |  |  | 8 | 800 |  |  | 12 | 12U |  |  |  |  |  |
|  | W | D |  | 8 | 800 |  |  | 9 | 900 |  |  | 18 | 18U(1米) |  |  |  |  |  |
|  | C | E |  |  |  |  |  | 0 | 1000 |  |  | 24 | 24U（1.2米） |  |  |  |  |  |
|  | G | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 27U（1.4米） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33U（1.6米） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 37U（1.8米） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42U（2.0米） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 47U（2.2米） |  |  |  |  |  |

- 相关配件可根据客户需求配置；

- 机柜颜色可根据客户要求定制；

- 可根据客户的来图来样加工生产；

- H系列网络服务器机柜

工艺特点及性能：

1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准

2.框架由九析式型材和优质专用三通焊接而成，整体结构坚固，静载负荷达1000Kg

3.柜门通风孔通风面积不少于柜门面积的65％，外观高雅气派。

4.左右侧门可快速拆.装，方便工作

5.配有万向脚轮和支撑脚，便于移动.固定

6.可互换的门铰链；顶部进线孔配有橡胶盖

7.深度可调（25mm为单位），容量间隔高度可调（1u为单位）

8.国际品质机柜可置换性的配件

9.可根椐客户要求定制各种规格及柜内结构变化

10.承载:静载负荷达1000Kg（带支架）

11.表面处理：去油.磷化.电泳底漆.静电喷粉

12.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，九折型材框架1.5mm，其它1.2mm。

13.防护等级:IP20

14.颜色：RAL9004（黑色）、RAL7045（灰色）可选

标准配置表：

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600W | 800W |  |  |  |
| 1 | 机柜框架 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 9折型材 |
| 2 | 前门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 网孔门 |
| 3 | 前后门锁 | 1 | 1 | 把 |  | 三点锁具 |
| 4 | 左后门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 网孔 |
| 5 | 右后门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 网孔 |
| 6 | 下面板 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 |  |
| 7 | 侧门 | 2 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 快开拉手锁紧 |
| 8 | 顶盖 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 两个出线孔 |
| 9 | 脚轮托盘 | 4 | 4 | 件 | SPCCT=2.5 |  |
| 10 | 万向脚轮 | 4 | 4 | 件 |  | 2.5″不带刹车 |
| 11 | 支脚 | 4 | 4 | 件 |  |  |
| 12 | 安装梁 | 2 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 |  |
| 13 | 方孔条 | 4 | 4 | 件 | SPCCT=2.0 |  |
| 14 | 线槽 |  | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 仅800W含线槽 |
| 15 | 下封板 |  |  | 件 | SPCCT=1.2 | ☆选配件☆ |

- 机柜标准规格型号及技术参数：

| - 订购代码 | - 宽度 | - 深度 | - 高度 | - 容量 | - 包装箱尺寸 | - 体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DTT-HD-6624 | - 600 | - 600 | - 1100 | - 22 | - 690*690*1130 | - 0.538 |
| - DTT-HD-6824 |  | - 800 |  |  | - 690*890*1130 | - 0.694 |
| - DTT-HD-6924 |  | - 900 |  |  | - 690*990*1130 | - 0.7719 |
| - DTT-HD-6024 |  | - 1000 |  |  | - 690*1090*1130 | - 0.8499 |
| - DTT-HD-6637 | - 600 | - 600 | - 1800 | - 37 | - 690*690*1830 | - 0.8712 |
| - DTT-HD-6837 |  | - 800 |  |  | - 690*890*1830 | - 1.1238 |
| - DTT-HD-6937 |  | - 900 |  |  | - 690*990*1830 | - 1.25 |
| - DTT-HD-6037 |  | - 1000 |  |  | - 690*1090*1830 | - 1.3763 |
| - DTT-HD-6642 | - 600 | - 600 | - 2000 | - 42 | - 690*690*2030 | - 0.9665 |
| - DTT-HD-6842 |  | - 800 |  |  | - 690*890*2030 | - 1.2466 |
| - DTT-HD-6942 |  | - 900 |  |  | - 690*990*2030 | - 1.387 |
| - DTT-HD-6042 |  | - 1000 |  |  | - 690*1090*2030 | - 1.5268 |
| - DTT-HD-8842 | - 800 | - 800 |  |  | - 890*890*2030 | - 1.608 |
| - DTT-HD-8042 |  | - 1000 |  |  | - 890*1090*2030 | - 1.9693 |
| - DTT-HD-6647 | - 600 | - 600 | - 2200 | - 47 | - 690*690*2230 | - 1.0617 |
| - DTT-HD-6847 |  | - 800 |  |  | - 690*890*2230 | - 1.3694 |
| - DTT-HD-6947 |  | - 900 |  |  | - 690*990*2230 | - 1.5233 |
| - DTT-HD-6047 |  | - 1000 |  |  | - 690*1090*2230 | - 1.6772 |
| - DTT-HD-8847 | - 800 | - 800 |  |  | - 890*990*2230 | - 1.7664 |
| - DTT-HD-8047 |  | - 1000 |  |  | - 890*1090*2230 | - 2.1633 |

- L系列网络服务器机柜

- 工艺特点及性能：

- 1.产品符合ANSI/EIA;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准

- 2.结构简单经济，操作简便，工艺精湛.尺寸精密

- 3.柜门通风孔通风面积不少于柜门面积的65％，外观高雅气派

- 4.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便.安置稳固

- 5.快开侧门和后门，方便安装和维修，可加装门锁

- 6.可关闭的下部走线通道，走线尺寸可按需调整

- 7.承载:静载负荷达800Kg（带支架）

- 8.表面处理：脱脂.酸洗.磷化.静电喷塑

- 9.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：镀锌方孔条2.0mm，框架1.2mm，其它1.0-1.2mm。

- 10.防护等级:IP20

- 11.颜色：RAL9004（黑色），RAL7045（灰色）可选

标准配置表：

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600W | 800W |  |  |  |
| 1 | 机柜框架 | 2 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 |  |
| 2 | 前门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 弧形网孔门 |
| 3 | 前后门锁 | 2 | 2 | 把 |  |  |
| 4 | 左后门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 网孔 |
| 5 | 右后门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 网孔 |
| 6 | 侧门 | 2 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 快开拉手锁紧 |
| 7 | 上框 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 |  |
| 8 | 4寸风扇 | 2 | 4 | 件 |  | 800深及以上4件 |
| 9 | 风扇插头线 | 1 | 1 | 根 |  | L=1.8米 |
| 10 | 下框 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 |  |
| 11 | 万向脚轮 | 4 | 4 | 件 |  | 2″不带刹车 |
| 12 | 支脚 | 4 | 4 | 件 |  | M12 |
| 13 | 安装梁 | 6 | 6 | 件 | SPCCT=1.5 | 27U及以下4件 |
| 14 | 方孔条 | 4 | 4 | 件 | SPCCT=2.0 |  |
| 15 | 层板 | 2 |  | 块 | SPCCT=1.2 | 32U及以下1件 |
| 16 | 线槽 |  | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 仅800W含线槽 |

机柜标准规格型号及技术参数：

| 订购代码 | 宽度 | 深度 | 高度 | 容量 | 包装箱尺寸 | 体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTT-LD-6624 | 600 | 600 | 1081 | 22 | 680*680*1160 | 0.5364 |
| DTT-LD-6824 |  | 800 |  |  | 680*880*1160 | 0.6941 |
| DTT-LD-6924 |  | 900 |  |  | 680*980*1160 | 0.773 |
| DTT-LD-6024 |  | 1000 |  |  | 680*1080*1160 | 0.8519 |
| DTT-LD-6627 | 600 | 600 | 1303 | 27 | 680*680*1383 | 0.6395 |
| DTT-LD-6827 |  | 800 |  |  | 680*880*1383 | 0.8276 |
| DTT-LD-6927 |  | 900 |  |  | 680*980*1383 | 0.9216 |
| DTT-LD-6027 |  | 1000 |  |  | 680*1080*1383 | 1.0157 |
| DTT-LD-6632 | 600 | 600 | 1525 | 32 | 680*680*1605 | 0.7421 |
| DTT-LD-6832 |  | 800 |  |  | 680*880*1605 | 0.9604 |
| DTT-LD-6932 |  | 900 |  |  | 680*980*1605 | 1.0696 |
| DTT-LD-6032 |  | 1000 |  |  | 680*1080*1605 | 1.1787 |
| DTT-LD-6637 | 600 | 600 | 1748 | 37 | 680*680*1830 | 0.8462 |
| DTT-LD-6837 |  | 800 |  |  | 680*880*1830 | 1.0951 |
| DTT-LD-6937 |  | 900 |  |  | 680*980*1830 | 1.2195 |
| DTT-LD-6037 |  | 1000 |  |  | 680*1080*1830 | 1.344 |
| DTT-LD-6642 | 600 | 600 | 1970 | 42 | 680*680*2050 | 0.948 |
| DTT-LD-6842 |  | 800 |  |  | 680*880*2050 | 1.2267 |
| DTT-LD-6942 |  | 900 |  |  | 680*980*2050 | 1.3661 |
| DTT-LD-6042 |  | 1000 |  |  | 680*1080*2050 | 1.5055 |
| DTT-LD-8842 | 800 | 800 |  |  | 880*880*2050 | 1.5876 |
| DTT-LD-8942 |  | 900 |  |  | 880*980*2050 | 1.768 |
| DTT-LD-8042 |  | 1000 |  |  | 880*1080*2050 | 1.9483 |
| DTT-LD-6647 | 600 | 600 | 2192 | 47 | 680*680*2272 | 1.0508 |
| DTT-LD-6847 |  | 800 |  |  | 680*880*2272 | 1.3596 |
| DTT-LD-6947 |  | 900 |  |  | 680*980*2272 | 1.5141 |
| DTT-LD-6047 |  | 1000 |  |  | 680*1080*2272 | 1.6686 |
| DTT-LD-8847 | 800 | 800 |  |  | 880*880*2272 | 1.7594 |
| DTT-LD-8947 |  | 900 |  |  | 880*980*2272 | 1.9594 |
| DTT-LD-8047 |  | 1000 |  |  | 880*1080*2272 | 2.1593 |

- WE网络机柜

- 1.产品符合ANSI/EIA;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准

- 2.结构简单经济，操作简便，尺寸精密

- 3.可方便安装的左右侧门和前后门

- 4.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便.安置稳固

- 5.快开侧门和后门，方便安装和维修

- 6.可关闭的下部走线通道，走线尺寸可按需调整

- 7.配件齐全，质量可靠

- 8.承载:静载负荷达500Kg（带支架）

- 9.表面处理：脱脂.酸洗.磷化.静电喷塑

- 10.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：镀锌方孔条1.5mm，侧板1.2mm，其它1.0-1.2mm。

- 11.防护等级:IP20

- 12.颜色：RAL9004（黑色）、RAL7045（灰色）可选

- WE类产品配置表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜框架 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 |  |
| 2 | 前门 | 1 | 件 | SPCCT=1.0 | 玻璃门 |
| 3 | 前后锁 | 2 | 把 |  |  |
| 4 | 后门 | 1 | 件 | SPCCT=1.0 |  |
| 5 | 侧门 | 2 | 件 | SPCCT=1.0 | 快开拉手锁紧 |
| 6 | 顶盖 | 1 | 件 | SPCCT=1.0 |  |
| 7 | 4寸风扇 | 2 | 件 |  |  |
| 8 | 风扇插头线 | 1 | 根 |  | L=1.8米 |
| 9 | 底板 | 1 | 套 | SPCCT=1.0 | 大小底板及盖板组成 |
| 10 | 托盘 | 4 | 件 | SPCCT=1.2 |  |
| 11 | 万向脚轮 | 4 | 件 |  | 可选配 |
| 12 | 支脚 | 4 | 件 |  | M12 |
| 13 | 安装梁 | 6 | 件 | SPCCT=1.2 | 27U及以下为4件 |
| 14 | 方孔条 | 4 | 件 | SPCCT=1.5 |  |
| 15 | 层板 | 2 | 块 | SPCCT=1.2 | 32U及以下为1块 |
| 16 | 六位国标插排 | 1 | 套 |  |  |

机柜标准规格型号及技术参数：

| 订购代码 | 宽度 | 深度 | 高度 | 容量 | 包装箱尺寸 | 体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTT-WE-6618 | 600 | 600 | 992 | 18U | 680*680*1072 | 0.4957 |
| DTT-WE-6624 | 600 | 600 | 1081 | 22U | 680*680*1160 | 0.5364 |
| DTT-WE-6627 | 600 | 600 | 1303 | 27U | 680*680*1383 | 0.6395 |
| DTT-WE-6637 | 600 | 600 | 1748 | 37U | 680*680*1830 | 0.8462 |
| DTT-WE-6642 | 600 | 600 | 1970 | 42U | 680*680*2050 | 0.948 |
| DTT-WE-6647 | 600 | 600 | 2192 | 47U | 680*680*2272 | 1.0508 |

- G系列墙挂机柜

GE墙挂机柜

- GE机柜产品要求

- 1.产品符合ANSI/EIA;IEC297-2GB/T3047.2-92标准

- 2.工艺先进，尺寸精准

- 3.框架拼装结构，强度高，承重达40KG

- 4.壁挂式安装方式，能实现现场快速安装

- 5.可选择整机或散件包装方式，运输成本低廉

- 6.可选装轴流风机

- 7.上下部走线通道及通风孔

- 8.承载:静载负荷达40Kg

- 9.表面处理：脱脂.酸洗.磷化.静电喷塑

- 10.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条厚度1.5mm，机柜框架1.5mm,其他0.8-1.2mm

- 11.防护等级:IP20

- 12.颜色：RAL9004（黑色）RAL7045（灰色）可选

- GE机柜产品配置表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 材质 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 机柜框架 | - 2 | - 件 | - SPCCT=1.5 |  |
| - 2 | - 前门 | - 2 | - 件 | - …. | - 边条玻璃门 |
| - 3 | - 锁 | - 1 | - 把 | - …. | - 小锁 |
| - 4 | - 侧门 | - 2 | - 件 | - SPCCT=1.0 | - 快开拉手锁紧 |
| - 5 | - 方孔条 | - 4 | - 件 | - SPCCT=1.5 |  |

- 机柜标准规格型号及技术参数：

| - 订购代码 | - 宽度 | - 深度 | - 高度 | - 容量 | - 包装箱尺寸 | - 体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DTT-GE-6404 | - 600 | - 450 | - 278 | - 4 | - 665*515*315 | - 0.1079 |
| - DTT-GE-6406 | - 600 | - 450 | - 368 | - 6 | - 665*515*405 | - 0.1387 |
| - DTT-GE-6606 | - 600 | - 600 |  |  | - 665*665*405 | - 0.1791 |
| - DTT-GE-6609 | - 600 | - 600 | - 500 | - 9 | - 665*665*535 | - 0.2366 |
| - DTT-GE-6612 | - 600 | - 600 | - 635 | - 12 | - 665*665*685 | - 0.3029 |
| - DTT-GE-6615 | - 600 | - 600 | - 769 | - 15 | - 665*665*810 | - 0.3582 |
| - DTT-GE-6618 | - 600 | - 600 | - 901 | - 18 | - 665*665*945 | - 0.4179 |

- GF墙挂机柜

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 材质 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 机柜框架 | - 2 | - 件 | - SPCCT=0.8 |  |
| - 2 | - 前门 | - 1 | - 件 | - …. | - 边条玻璃门 |
| - 3 | - 锁 | - 2 | - 把 | - …. | - 小圆孔 |
| - 4 | - 方孔条 | - 4 | - 件 | - SPCCT=1.2 |  |

- 机柜标准规格型号及技术参数：

| - 订购代码 | - 宽度 | - 深度 | - 高度 | - 容量 | - 包装箱尺寸 | - 体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DTT-GF-6404 | - 600 | - 450 | - 278 | - 4 | - 665*515*315 | - 0.1079 |
| - DTT-GF-6406 | - 600 | - 450 | - 368 | - 6 | - 665*515*405 | - 0.1387 |
| - DTT-GF-6606 | - 600 | - 600 |  |  | - 665*665*405 | - 0.1791 |
| - DTT-GF-6609 | - 600 | - 600 | - 500 | - 9 | - 665*665*535 | - 0.2366 |
| - DTT-GF-6612 | - 600 | - 600 | - 635 | - 12 | - 665*665*685 | - 0.3029 |